### Schaltungstechnische Grundlagen:

- Signale zum Übertragen von Informationen als Zahlenwerte: Sequenz von Symbolen

  - wertdiskret: 	Werte werden durch Norm auf bestimmte Werte „gerundet“

    - z. B. abrunden auf nächste ganze Zahl (Uin = [1V, 2V[  Uout = 1V)

  - zeitdiskret: 	Takt, Werte werden zu bestimmten Zeiten ausgelesen, Übertragung 0 und 1

    - verhindert falsche Ausgaben, da nur zu festem Zeitpunkt gelesen wird

  - wert- und zeitdiskret: moderne Rechner

- Binäre Signale

  - digitale Signale: TTL-Technik: Low-Bereich = 0 – 0.8V, High-Bereich = 2-5V

  - H/L enthalten Information von 1 Bit: werden als 0 oder 1 interpretiert

    - manche Schaltungen interpretieren H als 0, andere H als 1

- Wahrheitswertetabelle

  - Aufführen aller Eingaben (a, a‘, b, b‘)

  - Aufteilen der Rechnung

  - Zusammenführen der Rechnungen

  - Thautologie: alle Ergebnisse = 1

- Elementare Gatter:

  - Konjunktion:	AND-Gatter

  - Disjunktion:	OR-Gatter

  - Negation:	NOT-Gatter

- wenn die 3 Elementaren Gatter durch eine Operatormenge dargestellt werden können, ist sie vollständig und damit eine Verknüpfungsbasis

Termerstellung:

- Alle Eingangswertekombinationen in Wertetabelle aufstellen

- DNF: disjunktive Normalform

  - alle Schaltfunktionen mit Ergebnis 1 disjunktiv (OR) verknüpfen

  - einzelne Schaltfkt.: Eingangsvariablen mit AND verknüpfen

  - wenn in Wahrheitswertetabelle mehr 0 als 1

- KNF: konjunktive Normalform

  - alle Schaltfunktionen mit Ergebnis 0 konjunktiv (AND) verknüpfen

  - einzelne Schaltfkt.: Eingansvariablen mit OR verknüpfen (Erg. muss 0 werden)

  - wenn in Wahrheitswertetabelle mehr 1 als 0

- Kürzung von DNF und KNF führt zu Minimalformen: Aufbau der Schaltung

  - Karnaugh-Veitch-Diagramm:

    - Eintragen von Schaltfunktionen in Tabelle

    - Zusammenfassen von nebeneinanderliegenden Paaren

    - abgedeckte Felder pro Schleife sind 2er-Potenzen

### Schaltnetze

- Entwurfsziele:

  - minimale Durchlaufzeit

  - minimaler Ressourcenverbrauch

  - Aufbau mit einzelnen Verknüpfungsgliedern

  - Aufbau mit bestimmtem Gattertyp (z. B. NOR oder NAND)

  - Aufbau mit addressierenden Bauelementen (Mutlitplexer, PROM, ...)

- Bauteile:

  - Multiplexer: wählt Eingangssignal aus, zusätzliches Eingagssignal aktiviert gewünschten Eingang

  - 2-Bit Komparator: Ausgabe Größer, Kleiner & Gleich, vergleicht einzelne Bits

- Don’t Care’s

  - zum Verkleinern von Tabellen (z.B. WE = 1, alle anderen Eingänge irrelevant = X)

- Enable-Signal

  - Schaltungen lieferen immer einen Wert, Problem bei Masseverbindung  Kurzschluss

  - Enable-Signal koppelt Signale ab, meist active low (0 aktiviert, 1 deaktiviert)

Rechenschaltungen:

- Addition

  - Halbaddierer: Addierer, die keinen eingehenden Übertrag berücksichtigen

  - Volladdierer: Addierer mit Übertrag, kann aus 2 Halb-Addierern + OR-Gatter gebaut werden

  - Ripple-Carry-Addierer: Aneinanderreihung von Volladdierern, Übertrag immer nach Addition

    - lange Laufzeit: 2n für finalen Übertrag, 2n+1 für finales Ergebnis

    - langsamer als Paralleladdierer, aber deutlich weniger Gatter

  - Paralleladdierer: einsetzen der Übertragsberechnung in nachfolgende Formeln

    - stark steigende Anzahl Terme (2n-1) und Eingänge (n+1)

    - durch hierarchischen Aufbau, da nur 5 Eingänge/Gatter mögl.

    - Tiefe des Baums: d = log5(2n-1)

    - schneller als RCA, aber deutlich mehr Gatter

  - Carry-Look-Ahead Addierer: Aufteilung von Berechnungen, gleichzeitige Berechnung Übertrag & Summe

    - Übertrag generiert:	Übertrag entsteht an Stelle k, wird bis Stelle n durchgereicht

      - ak * bk = 1	k < i < n: ai + bi = 1; 	g(0, n-1) = 1

    - Übertrag propagiert:	Übertrag besteht schon bei Stelle 0, wird bis n durchgereicht

      - C0 = 1	0 ≤ i < n: ai + bi = 1; 	p(0, n-1) = 1

    - Cn = g(0, n-1) + (p(0, n-1) * C0)   entweder an Stelle 0 generiert oder propagiert & davor vorhanden

    - Ablauf:

      - zuerst werden g’s & p’s berechnet, immer größere Intervalle

      - danach Übertrag von Anfang bestimmt

      - von größtem zu niedrigster Stelle Überträge bestimmen

      - Bestimmung Summe

  - Carry-Select-Adder: Additionen werden doppelt durchgeführt  mit/ohne Übertrag

    - Auswahl durch Multiplexer, welches Ergebnis genommen wird

    - Ergebnisse werden in Blöcken berechnet, pro Block 1 Bit mehr, Übertrag an nächsten Block

    - k Addiererblöcke, n bits, n1 Bit’s des ersten Addierers: k2+2n1-1*k-2n=0

- Subtrahierer: 	Addition des 2er-Komplements

- Multiplizerer: 	wie in Schule, verrücken der Addition um jeweils eine Stelle

- Division: 	durch Subtraktion

  - wenn Ergebnis einer Subtraktion negativ ist, wird im Folgeschritt addiert  Ergebnis stimmt wieder

Aufbau:

- diskreter Aufbau: 	nur für kleine Schaltnetze sinnvoll

- Speicher:	Abbild der Wahrheitswertetabelle, sehr langsam & groß

- PLAs:	Programmable Logic Arrays, komplexe Funktionen, extrem aufwändig

### Kippschaltungen

Rückkopplung:

- Informationsfluss nicht nach vorne gerichtet, sondern mit Rückführung

- FlipFlop:	Kippglied, zum Setzen, Rücksetzen oder Speichern von Daten

  - RS-FlipFlop: 	Eingaben S & R: 00 = speichern, 01 = löschen, 10 = setzen, 11 = illegal

    - mit Entprellschaltung möglich: beim Umschalten prellt Schalter, FlipFlop speichert

  - Delay-FlipFlop:	getaktetes FlipFlop, nur eine Eingabe, Register

  - asynchroner Reset:	getaktetes FlipFlop, Takt wird überschreiben solange SD und RD != 1 1

- Takt:	Zustandsänderung auf Speicher nur bei clk-Signal

  - spezifischer Zeitpunkt: Speicheränderung nur bei steigender Flanke, NOT verzögert

### Schaltwerke

Automaten:

- Mealy-Automat

  - Ausgabe reagiert sofort auf sich veränderte Eingabe, auch wenn Zustand noch nicht geändert

- Moore-Automat

  - Ausgabeverhalten hängt nur vom Zustand ab

  - reagiert auf Veränderung der Eingabe erst nach Aktualisierung des Zustands

- Vorgehen

  - Definition Eingangs- und Ausgansvariablen, Festlegung Zustandsmenge und Anfangszustand

  - Erstellung des Zustandsgraphen (Automat)

  - Wahl einer Zustandskodierung

    - logarithmisch:	Kodierung ist Binärzahl

    - One-Hot:	jeder Zustand ist 1 Bit, bei 4 Zuständen: 1000, 0100, 0010, 0001

    - Gray-Code:	zwischen benachbarten Werten ändert sich nur 1 Bit

  - Erstellung Übergangsfunktionen (Zustandsübergangstabelle)

  - Erstellen der Ausgabefunktion

  - DMF/KMF, Gatter-Implementierung

Aufbau Schaltkreis:

- PROM:	Speicherbaustein, besteht aus Wahrheitswerte-Tabelle, Programmable Read-Only Memory

- Arithmetische Ausdrücke

  - an Übergangskanten im Automaten können [relationale Ausdrücke] übergeben werden

    - 1 oder 0 wird übergeben, je nachdem ob Ausdruck wahr oder falsch

  - werden in einem Register gespeichert  Berechnung ob relationaler Ausdruck wahr oder falsch

  - Vereinfachung

    - von Berechnungen durch RegisterFile und Multiplexer

    - RegisterFile-Größe wird auf 2er-Potenz gehoben zur Ansteuerung

    - Zustände automatisch hochzählen

    - Branch-Unit zur Berechnung von Flags

    - Benennung der Zustände, Konstanten & Register vereinfachen

- Assembler-Programm / PC gebaut

### Elementare Rechnerarchitektur

Speicherbaustein:

- Ansteuerung: 	1. Zyklus übergibt Addresse, 2. Zyklus übergibt Datum

- während der Ansteuerung des Speicherbausteins wird PC blockiert

- Befehlsphasen werden aufgeteilt

  - Instruction Fetch: 	Befehl aus dem Speicher holen

    - Phase 1: 	Ansteuerung der Adresse

    - Phase 2: 	Daten aus der Adresse an Befehlsregister übergeben

  - Execute Phase:	Befehl durchführen (1 Phase für Reg -> Reg, 2 Phasen für Reg -> Speicher)

    - Phase 1:	Adresse berechnen und an Speicher geben

    - Phase 2:	Daten berechnen und an Speicher geben

Taktfrequenz:

- maximale Taktfrequenz = Dauer des längsten Pfades von Speicherelement zu Speicherelement

- verschieden Kenngrößen:

  - Kennzahl = Σ |Anteil Befehle für Bsp.Programm| * |Takte für Befehl| * Taktzeit

    - durch Vergleich der Kennzahlen kann der Speedup für ein Beispielprogramm bestimmt werden

  - CPI (Cycles Per Instruction): beschreibz Anzahl der Takte die ein Befehl benötigt

    - CPIP = Anzahl der Takte für Ablauf / Anzahl der abgearbeiteten Befehle des Ablaufes = NP / iP

    - CPIi: Anzahl der Takte eines Befehls i

    - CPIA: durchschnittlicher CPI einer Architektur A	Σ (CPIi)|I|

  - MIPS / MFLOPS: Leistungsfähigkeit von Prozessoren

    - Bewertung in Benchmarks

    - MIPSA = fCPIA*106 mit f = Taktfrequenz

### Pipelining

Verschränkte Ausführung von Befehlen: statt sequenziell  überlappend

- Voraussetzung: keine überlappende Ausführung von Ressourcen

  - RES(D):	Menge der Ressourcen

    - Schaltnetze, Speicher Lese- und Schreibeingänge sind einzeln, PROM

  - INST:	Menge der Instruktionen, I ϵ INST, d(I) = Ausführungsdauer in Zyklen

- Reservierungstabelle:

  - einzelne Instruktionen: RT(I)(p, t) = 1  p = Ressource, t = Zyklus/Takt

  - Instruktionen werden in Tabelle zusammengefasst

  - zeigt in welchem Zyklus/Takt des Befehls welche Ressource belegt wird

- SH_TEST: 	Test auf strukturelle Hazards

  - SH_TEST(I, I‘, k)	k = Abstand I zu I‘

  - t ≤ d(I)	t‘ ≤ d(I‘)	t‘ + k = t	p ϵ RES(D)

  - SH_TEST(I, I‘, k) = {p | t ꓥ t‘ 	ꓥ t‘ + k = t

ꓥ RT(I)(p, t) = 1

ꓥ RT(I‘)(p, t‘) = 1}

    - RT-Funktionen aus Reservierungstabelle

    - wenn SH_TEST nicht leer  Konflikt

    - CPI= n*Anzahl Takten oder für Befehle in Pipeline CPI= (nAnzahl Befehle)*Gesamtanzahl Takten

  - MIPS gehen mit Pipelining nach oben  weniger Takte pro Befehl, gleiche Taktfrequenz

  - SH_TEST‘(<I1, ..., In>, I‘, k)  kollisionsfreie Sequenz von Befehlen wird verglichen mit anderem Befehl

- Kollisionen / Hazards entstehen, wenn ein Befehl eine Ressource in mehr als einem Takt verwendet

  - Mehrfaches zugreifen verhindern, indem Befehle kombiniert werden  aktuelle Daten in Ressource für Nachfolgebefehle

- Beseitigung struktureller Hazards:

  - Replikation:	Ressource wird mehrfach benötigt  jede Phase bekommt eigene Ressource

  - Harvard-Architektur:	Mehrfachzugriff auf Speicher  trenne Daten- und Programmspeicher

  - Register:	Daten müssen einen Takt aufbewahrt werden  lagern in neuem Register

    - z.B. bei Berechnung Adresse & Datum für Speicher: zuerst Adresse, Datum im nächsten Takt

Controller:

- Datenpfad wird in Stage’s unterteilt

  - auf jede Stage wird exklusiv zugegriffen

    - bei längerem Zugriff einer Instruktion auf Stage werden Folgeinstruktionen aufgehalten

  - jeder Stage werden Ressourcen zugeteilt

  - Stages bekommen Namen

  - Stage schreib Ergebnis in Register, nächste Stage greift auf Register zu

- Ansteuerung von Stages im Controller  verschieden Befehle in unterschiedlichen Stages überlappend

  - Ansteuerung ist Automat mit n Befehlen und k Pipelinestufen: nk+1-1 Zustände

  - muss aufgeteilt werden, da bei vielen Befehlen Automat zu groß wird

    - Time Stationary: 	Controller in jeder Stage  Anweisung aus Befehlsreg. vor Stage

      - Nachteil: 	Dekodierung in jeder Phase, Zeitverlust

    - Data Stationary:	Dekodierung in 2. Stage  über Register durchreichen zu entsprechender Stage

      - Nachteil:	mehr Bauteile, aufwändig bei Konflikten, Interrupts und Multithreading

  - Speedup beim Pipelining:	k Pipelinestufen (Stages), n Iterationen (verschachtelte Befehle)

    - Speedup S= n*kk+n-1

- tiefe Pipelines sind egal, solange CPI = 1  Vorstellung wegen Speicherzugriff & Sprungbefehlen utopisch

Instruction Set Architecture (ISA):

- definiert Sicht des Programmierers auf:

  - Programm-Register

  - Zugriff, Typ und Größe von Operanden

  - Befehlssatz und -codierung

  - Adressierungsarten

- Beispiele: RISC, CISC, DSP ...

  - CISC: 	einheitlicher Befehlssatz, 80% der Programme benutzen nur 5-10% des Befehlssatzes

  - RISC:	für Pipelining und Speicherzugriff besser, wegen hoher Anzahl an Registern

Hazards:

- Structural Hazards:	Mehrfachzugriff auf einzelne Ressourcen

- Data Hazards:	Datenabhängigkeit eines Befehls von Vorgängern

  - Notbremsen-Technik:	konsumierender Befehl wird verzögert bis Ergebnis vorhanden

  - Compiler-Optimierung:	ordne Befehle um, so dass zwischen problem. Befehlen genug Takte liegen

  - Forwarding:	Ergebnis zwischen Stages kommunizieren

    - Ergebnisse werden von allen Stages in OF Phase geladen, jüngster Befehl  höhere Priorität

- Control Hazards:	Abhängigkeit von Sprungbefehlen von vorangegangen Befehlen

  - Delay-Slots:	Hochzählen von Schleifen in Downtime (während Flag’s überprüft werden)

  - Brach-Prediction:	Vorhersagen, ob Schleife wiederholt wird oder nicht, z.B. 2-Bit-Prädikation

- Ahmdals Gesetz: Berechnung des speedups

- Leistungsbewertung von Prozessoren abhängig von ausgeführten Programmen

  - soll aber vergleichbar sein: Benchmarks (typische Programme)

- Compiler-Optimierung zur Vermeidung von Data Hazards

  - Data Dependency Graph  Abhängigkeiten zwischen Befehlen feststellen

  - so umordnen, dass Befehle, die abhängig voneinander sind, genug Abstand haben

### Speicher

DRAM:

- elektrisches speichern von Informationen (Schaltung: Kondensator): Stack oder Trench Technologie

- Zellen Matrix angeordnet: Zeile wird ausgelesen & Spalte dann ausgewählt

  - Kondensator verliert bei Lesevorgang Ladung und muss neu aufgeladen werden, refresh in regelmäßigen Abständen

- Beschleunigungstechnologien:

  - Burst-Mode	interner Zähler erhöht Spaltenadresse automatisch

  - Synchron (SDRAM)	Synchron zu externem Takt, internes Interleaving

    - Signale bei steigender Taktflanke gültig

    - kann im Burst-Mode arbeiten

    - arbeitet mit Pipelining  in jedem Taktzyklus neue Spaltenadresse

    - Nomenklatur: PC-xxx CL a-b-c

      - xxx = Taktfrequenz

      - a = CAS-Latenz	von fallender Flanke bis zur Ausgabe der Daten (tCL) (Read)

      - b = RAS-zu-CAS-Verzögerung	minimale Zeit zwischen RAS und CAS (tRCD) (Activate)

      - c = RAS-Vorladezeit	Zeit zum Beenden des Zugriffs und vorbereiten (tRP) (Precharge)

  - Double Date Rate (DDR)	Daten bei fallender & steigender Flanke übertragen

    - Erweiterung SDRAM:  jeder Zugriff liest 2 benachbarte Bits aus, 2 Datenworte / Takt

    - Nomenklatur: DDR-xxx

      - xxx = doppelte Taktfrequenz

      - CL a-b-c optional

- Bauformen: SIMM und DIMM

- Zugriff auf Speicherzellen hat hohe Verzögerung, hohe Taktfrequenz erst nach Prefetch spürbar

Speicherhierarchie:

- Hierarchie:

  - Register:	schnelle Speicher im CPU, geringe Anzahl, teuer: min. 28 Transistoren / Bit

  - Cache:	auf CPU oder extern oder beides, mittelschnell, 6 Transistoren / Bit

  - RAM:	extern verbaut, besondere Sequenzen von Ansteuerung, 1 Transistor + 1 Kondensator / Bit

  - Hintergrundspeicher:	Festplatte, hohe Informationsdichte, nicht flüchtig

- Lokalität:

  - zeitlich:	falls Datum oder Instruktion referenziert  bald wieder

  - örtlich:	falls Datum oder Instruktion referenziert  nahegelegene Daten & Adressen auch

- Zugriffsverhalten:

  - Register und SRAM schnell wahlfrei, DRAM und Festplatten schnell blockweiße

Cache:

- kleine Speichermenge, verschieden Level: L1, L2, (L3)  höhere Stufe = größer, aber langsamer

- Assoziativ-Speicher:	Content Addressable Memory = CAM

  - k-Bit Schlüssel:	Suchmaske (relevante Bits) + Suchschlüssel für die Suche nach Datum

  - m-Bit Datenfeld:	Inhalt der Speicherzelle im Hauptspeicher

  - Tag zur Auswahl:	Größe t = w – d Bit, niedrige d Bit nicht im Tag enthalten  d für Auswahl Datum

  - Bei 1. Schleifendurchlauf wird Cache befüllt, bei 2. Durchlauf sind alle Instruktionen und Daten vorhanden & Speedup ist sehr groß

  - nur für kleine Caches, sonst Aufwand zu hoch und Trefferbestimmung langsam

- Direct-mapped-Cache:

  - Einteilung des Hauptspeichers in gleich große Segmente (Segmentgröße = Cachegröße)

  - jede Hauptspeicherzeile kann nur direkt in bestimmte Cachezeile geladen werden

    - bei Konflikt wird Zeile erst freigegeben, dann belegt

  - Tag zur Auswahl:	Größe t = w - k - d Bit, k = Zeilenanzahl Cache & Indexgröße

  - Index:	Zur Auwahl der Cachezeile 	Tag:	Auswahl des Segments

  - wenn mitten in Zeile eingegriffen wird  Critical Word First, dann Round Robin

  - Ladeabbruch wenn Daten nicht benötigt werden kann implementiert werden

  - bei 1. Schleifendurchlauf befüllt, bei 2. Durchlauf nur Neubefüllung der überschriebenen Zeilen

- n-Wege assoziativer Cache

  - Mischfrom: direct-mapped Cache mit n Partitionen  beliebige Partition, feste Cachezeile

    - bei Kollision wird andere Partition ausgewählt

  - Berechnung Tag, Index und Byteauwahl wie bei direct-mapped Cache

  - 2. Durchlauf nur Neubefüllung benötigter Zeilen

- Verdrängungsstrategien:	welche Line soll überschrieben werden (n-Wege ass., assoziativ)

  - Random	zufällig  pseudo-random

  - RoundRobin	letzte überschrieben line merken, nächste in zyklischer Reihenfolge

  - LeastRecentlyUsed	je länger line nicht benutzt, desto älter  älteste wird überschrieben

- Verhalten bei Cache-Hit (ändern der Daten im Cache)

  - Write-Through 	Schreibzugriff in Cache und darunter (RAM, Festplatte)

  - Write-Back 	Schreibzugriff im Cache, erst bei Verdrängung wird darunter geändert

- Verhalten bei Cache-Miss (Datum nicht in Cache)

  - Write-Allocate	Line wird in Cache geladen und Datum wird geschrieben

  - No-Write-Allocate	Datum wird in darunter liegenden Hierarchieebene beschrieben, Line nicht in Cache

- Kombinationen:

  - Write-Throug mit No-Write-Allocate

  - Write-Back mit Write-Allocate